
PAGE  
2


[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс 

Прокопьевский городской округ 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

7-го созыва

(тридцать первая сессия)

Решение № 252
от 19.02.2026 г. 
принято Прокопьевским городским

Советом народных депутатов
19.02.2026
О внесении изменений в генеральный

план муниципального образования 
«Прокопьевский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса», 
утвержденный решением Прокопьевского 
городского Совета народных депутатов 
от 10.12.2009 №294

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов 

Решил: 

1.  Внести изменения в генеральный план муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», утвержденный решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 10.12.2009 №294 (в редакции решений Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 20.02.2014 №53, от 29.06.2018 №542, от 22.02.2024 №048, от 23.10.2025 №215)» следующего содержания:

1.1. В Положении о территориальном планировании таблицу 9 изложить в новой редакции:

«3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Таблица 9

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения 


	
	
	Наименование параметра
	Количественный показатель
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зона застройки  индивидуальными жилыми домами
	Площадь сущ., га
	5938,06
	-

	
	
	Площадь план., га
	6099,30
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей индивидуальных жилых домов
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,2
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	0,4
	

	
	Размещение ОКС
	Жилые индивидуальные дома, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
	

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей, включая мансардный)
	Площадь сущ., га
	147,96
	-

	
	
	Площадь план., га
	161,09
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей малоэтажных жилых домов 
	4
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,4
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	0,8
	

	
	Размещение ОКС
	Жилые малоэтажные дома, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
	

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Площадь сущ., га
	126,26
	-

	
	
	Площадь план., га
	137,37
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей среднеэтажных жилых домов
	8
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,4
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	0,8
	

	
	Размещение ОКС
	Жилые среднеэтажные дома, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
	

	4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами

(9 этажей и более)
	Площадь сущ., га
	35,48
	-

	
	
	Площадь план., га
	81,55
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	25
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,4
	

	
	
	Коэффициент плотности и застройки
	1,2
	

	
	
	Жилые многоэтажные дома, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
	

	5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Площадь, га
	487,31
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	25
	

	
	
	Коэффициент застройки
	1
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	3
	

	
	Размещение ОКС
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки предназначена для формирования системы общественных центров, включающих центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях города, центрах планировочных районов, микрорайонов, с возможностью размещения малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
	

	6
	Многофункцио-нальная общественно-деловая зона
	Площадь, га
	439,86
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	25
	

	
	
	Коэффициент застройки
	1
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	3
	

	
	Размещение ОКС
	Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо).В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
	

	7
	Зона специализирован-ной общественной застройки
	Площадь, га
	153,73
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	14
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,8
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	2,4
	

	
	Размещение ОКС
	Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, культовых объектов.
	

	8
	Производственная зона,  

зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Площадь сущ., га
	5532,79
	-

	
	
	Площадь план., га
	5719,35
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,8
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	2,4
	

	
	Размещение ОКС
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
	

	9
	Производственная зона
	Площадь сущ., га
	2778,79
	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция регионального значения 

(мощность 1200 куб. м/ч) 

	
	
	Площадь план., га
	2844,89
	

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,8
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	2,4
	

	
	Размещение ОКС
	Производственная зона предназначена для размещения производственных, коммунально-складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.
	

	10
	Коммунально-складская зона
	Площадь, га
	54,36
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,6
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	1,8
	

	
	Размещение ОКС
	Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов. В состав зоны могут включаться объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты транспорта, объекты оптовой торговли
	

	11
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадь, га
	141,59
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки 
	1
	

	
	Размещение ОКС
	Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, связанных обеспечением энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очисткой стоков, связи.
	

	12
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь, га
	636,23
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	
	Коэффициент застройки 
	1
	

	
	Размещение ОКС
	Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного, железнодорожного, трубопроводного транспорта,  улично-дорожной сети.
	

	13
	Зоны сельско- хозяйственного использования
	Площадь, га
	431,51
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки 
	1
	

	
	Размещение ОКС
	Размещение личных подсобных хозяйств на полевых участках; крестьянско-фермерских хозяйств;

сельскохозяйственных предприятий;

личных подсобных хозяйств;

аквакультуры (рыбоводства);

объектов научного обеспечения сельского хозяйства;

садоводческих и огороднических объединений граждан;

озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; 

объектов инженерной инфраструктуры;

объектов улично-дорожной сети.
	

	14
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Площадь, га
	490,09
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,2
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	0,4
	

	
	Размещение ОКС
	В зоне садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ можно возводить садовые дома, хозяйственные постройки (сараи, бани, теплицы, навесы, колодцы) и выращивать сельхоз культуры для собственных нужд.
	

	15
	Производственная зона сельскохозяйствен-ных предприятий
	Площадь, га
	79,65
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,8
	

	
	Размещение ОКС
	В производственных зонах сельскохозяйственных предприятий следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.
	

	16
	Зона рекреационного назначения
	Площадь, га
	2153,12
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	3
	

	
	
	Коэффициент застройки
	0,8
	

	
	Размещение ОКС
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	

	17
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Площадь, га
	306,51
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	Размещение ОКС
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	

	18
	Зоны отдыха
	Площадь, га
	131,36
	-

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	5
	

	
	Размещение ОКС
	Зона отдыха предназначена для размещения мест занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
	

	19
	Лесопарковая зона


	Площадь, га
	1353,58
	-

	
	Размещение ОКС
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	

	20
	Зона кладбищ
	Площадь сущ., га
	241,35
	- 

	
	
	Максимальное количество надземных этажей
	2
	

	
	
	Коэффициент застройки
	1
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	2
	

	
	Размещение ОКС
	Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения, соответствующих культовых зданий и сооружений, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов.
	

	21
	Зона складирования и захоронения отходов
	Площадь, га


	30,79
	

	
	
	Коэффициент застройки
	1
	

	
	Размещение ОКС
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	

	22
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Площадь, га
	331,45
	-

	
	
	Максимальное количество

надземных этажей
	5
	

	23
	Зона режимных территорий
	Площадь, га
	0,7
	-

	
	
	Максимальное количество

надземных этажей
	5
	

	
	
	Коэффициент застройки
	1
	

	
	
	Коэффициент плотности застройки
	3
	

	
	Размещение ОКС
	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	


».
1.2. Изложить карту функциональных зон в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
        
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Шахтерская правда» и вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления и взаимодействию с административными органами (Т.А.Удалова).

Председатель 

Прокопьевского городского 

Совета народных депутатов




                  З. А. Вальшина 

Глава 

города Прокопьевска 




                 М. А. Шкарабейников

«19» февраля 2026 г.
(дата подписания)

Приложение к решению 
Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов

от 19.02.2026 г. № 252
[image: image2.jpg]



Председатель 

Прокопьевского городского 

Совета народных депутатов




                З. А. Вальшина 
PAGE  

